Предназначена для работы в диапазонах GSM-900\1800 МГц и 3G-2100 МГц, WiFi-2400МГц, 4G\LTE-2600МГц.

Особенности:

- Высокое усиление в диапазонах 1800МГц … 4G

- Допустима установка, как на диэлектрическую, так и на металлическую поверхность

- Пыле-брызгозащищённое  исполнение

- На магнитном основании (Триада-2693)

- Врезная (Триада-2694)

Разъём

FME	□

SMA	□

N	□

TNC	□

Антенна

ТРИАДА-2693 □

ТРИАДА-2694 □

GSM-900\1800

3G\WiFi\4G

Длина кабеля

1,5 м	□	5 м	□

3 м	□	10 м	□

Антенна представляет собой вертикальный широкополосный полуволновый вибратор и имеет следующие характеристики:

| Стандарт | GSM-900 |  | GSM-1800 |  | 3G-2100 |  | WiFi-2400 |  | 4G-2600 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот, МГц | 880…960 |  | 1710-1800 |  | 1900…2170 |  | 2400… 2483 |  | 2496… 2696 |  |
| Поверхность установки | диэлектри–ческая | Проводящая* | диэлектри–ческая | Проводящая* | диэлектри–ческая | Проводящая* | диэлектри–ческая | Проводящая* | диэлектри–ческая | Проводящая* |
| Средний коэффициент усиления, дБи | 2.0 | 6.6 | 1.4 | 7.9 | 2.1 | 8.4 | 2.8 | 8.7 | 2.9 | 8.8 |
| КСВ, не более (типовое значение) | 2.5 (2.0) |  | 2 (1.8) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина диаграммы направленности по уровню 50% мощности, градусов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в горизонтальной плоскости | 360 (круговая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в вертикальной плоскости | 83 | 25** | 89 | 14** | 75 | 12** | 63 | 10** | 58 | 10** |
| Неравномерность диаграммы направленности в горизонтальной плоскости, не более, дБ | ±0.1 | ±0,2 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.9 | ±0.9 | ±1.1 | ±1.0 |
| Уровень боковых лепестков в вертикальной плоскости, дБ | 0 | 0 | 0 | -6.5 | 0 | -6.1 | 0 | -5.8 | 0 | -5.9 |
| Диапазон рабочих температур, °C | –40…+80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грозозащита | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение корпуса | пыле-брызгозащищённое IP64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм | Ø100 х 160 (Триада-2693) Ø40 х 145 (Триада-2694) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вес (при стандартной длине кабеля), г | (Триада-2693) (Триада-2694) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип кабеля*** | RG58A/U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина кабеля, стандарт***, м | 3(Триада-2693) 1,5 (Триада-2694) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разъём*** | FME-F, SMA-M, N-M, TNC-M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*	Приведённые характеристики соответствуют установке антенны над «идеальной землёй» – металлической плоскостью размерами до границ «ближней зоны» (не менее 3,5 м в каждую сторону от антенны). При меньшем размере основания коэффициент усиления будет пропорционально уменьшаться, стремясь к значению на диэлектрическом основании.

**	Над уровнем горизонта

***	Уточняется при заказе

Данная антенна обладает большим усилением и обеспечивает высокое качество связи, однако, требует тщательного соблюдения  правил установки. Несоблюдение описанных ниже условий может привести к существенному ухудшению качества связи.

1. Антенна может быть установлена как на металлическую, так и на любую диэлектрическую поверхность. Особенность конструкции антенны такова, что она не требует хорошей «земли» – согласование антенны с кабелем мало зависят от размеров и материала поверхности, на которой она установлена.

Однако при установке на проводящую поверхность (корпус терминала, крыша автомобиля) коэффициент усиления антенны возрастает. При этом её следует устанавливать в центр поверхности для обеспечения равномерности диаграммы направленности.

Правильно

Неправильно

2. Антенна устанавливается так, чтобы перпендикуляр к оси антенны был направлен на базовую станцию GSM. Если точное направление на источник сигнала не известно, антенну следует устанавливать вертикально.

Базовая станция

Базовая станция

Правильно

Неправильно

Установочный чертёж антенны ТРИАДА-2694

Ø40

Ø7

12

Ø10

Крепёжный болт

Кабель

Параметры согласования

Модуль коэффициента отражения

Компьютерное моделирование

Результат измерений

КСВН

Компьютерное моделирование

Результат измерений

Диаграмма направленности в свободном пространстве

Компьютерное моделирование

В диапазоне 900 МГц

3D

В вертикальной плоскости

В горизонтальной плоскости

В диапазоне 1800 МГц

3D

В вертикальной плоскости

В горизонтальной плоскости

В диапазоне 3G - 2100 МГц

3D

В вертикальной плоскости

В горизонтальной плоскости

В диапазоне WiFi - 2400 МГц

3D

В вертикальной плоскости

В горизонтальной плоскости

В диапазоне 4G - 2600 МГц

3D

В вертикальной плоскости

В горизонтальной плоскости

Диаграмма направленности над идеальной замлёй

Компьютерное моделирование

В диапазоне 900 МГц

3D

В вертикальной плоскости

В горизонтальной плоскости

В диапазоне 1800 МГц

3D

В вертикальной плоскости

В горизонтальной плоскости

В диапазоне 3G - 2100 МГц

3D

В вертикальной плоскости

В горизонтальной плоскости

В диапазоне WiFi - 2400 МГц

3D

В вертикальной плоскости

В горизонтальной плоскости

В диапазоне 4G - 2600 МГц

3D

В вертикальной плоскости

В горизонтальной плоскости