Разъём	Антенна GSM

Предназначена для приёма/передачи сигналов сотовой связи GSM в диапазоне 900/1800/1900 МГц.

Особенности:

- Малые размеры

- На магните

FME □	ТРИАДА-976

SMA □

Длина кабеля

1,5 м	     □

3 м      □

5 м      □

10 м      □

Антенна представляет собой вертикальный четвертьволновый вибратор и имеет следующие характеристики:

Диапазон частот, МГц	 880…960

Коэффициент усиления*, дБи	 5

КСВ, не более (типовое значение)	2.5 (1.8)

Ширина диаграммы направленности по уровню 50% мощности, градусов

в горизонтальной плоскости	360 (круговая)

в вертикальной плоскости над уровнем горизонта*, 	 20

Грозозащита	отсутствует

Исполнение	пыле-брызгозащищённое IP64

Габаритные размеры, мм	Ø85 х 115

Вес (при стандартной длине кабеля), г	330

Длина кабеля**, м	 3

Разъём** 	 FME-F (SMA-M)

Диаметр магнита, мм	72

Диапазон рабочих температур, °C	–40…+80

______________

* При установке в центре проводящей плоскости размерами не менее 6 х 6м.

**	Уточняется при заказе

Антенна также может использоваться для диапазона 1800/1900МГц, но её характеристики при этом не нормируются.

Устанавливается антенна вертикально на крышу автомобиля (GSM-терминала) по возможности в её центре во избежание искажения диаграммы направленности.

Разъём	Антенна GSM

Предназначена для приёма/передачи сигналов сотовой связи GSM в диапазоне 900/1800/1900 МГц.

Особенности:

- Малые размеры

- На магните

FME □	ТРИАДА-976

SMA □

Длина кабеля

1,5 м	     □

3 м      □

5 м      □

10 м      □

Антенна представляет собой вертикальный четвертьволновый вибратор и имеет следующие характеристики:

Диапазон частот, МГц	 880…960

Коэффициент усиления*, дБи	 5

КСВ, не более (типовое значение)	2.5 (1.8)

Ширина диаграммы направленности по уровню 50% мощности, градусов

в горизонтальной плоскости	360 (круговая)

в вертикальной плоскости над уровнем горизонта*, 	 20

Грозозащита	отсутствует

Исполнение	пыле-брызгозащищённое IP64

Габаритные размеры, мм	Ø85 х 115

Вес (при стандартной длине кабеля), г	330

Длина кабеля**, м	 3

Разъём** 	 FME-F (SMA-M)

Диаметр магнита, мм	72

Диапазон рабочих температур, °C	–40…+80

______________

* При установке в центре проводящей плоскости размерами не менее 6 х 6м.

**	Уточняется при заказе

Антенна также может использоваться для диапазона 1800/1900МГц, но её характеристики при этом не нормируются.

Устанавливается антенна вертикально на крышу автомобиля (GSM-терминала) по возможности в её центре во избежание искажения диаграммы направленности.