Алгоритм FirmWare Update приборов “Track”

1 Через COM порт

1.1 Выставить таймаут выхода на сервер равный 0 (Команда #IR0;).

1.2 Запускаем программу firmware_updater.exe.

1.3 В окне запущенной программы производим настройку выбранного COM порта: 115200 8N1, байт в пакете – 128.

1.4 Нажимаем кнопку “Старт” (в поле “Доступные трекеры” появятся некие цифры).

1.5 По окончанию прошивки программы цифры в поле “Доступные трекеры” исчезнут.

1.6 Проверка прошивки и конфигурирование.

1.6.1 Подаем команда #VER;

1.6.2 Проверяем на соответствие номера версии программы

1.6.3 Выставить необходимый таймаут выхода на сервер не равный 0 (Команда #IR…;)

2 Через TCP/IP

Необходимо наличие внешнего “белого” IP.

Для отправки команд используем SMS канал.

2.1 В случае использования “SLEEP” режима необходимо провести выключение оного (Команда #SLEEP 0;)

2.2 Выставить таймаут выхода на сервер равный 0 (Команда #IR0;).

2.3 Забираем имеющиеся данные в приборе и разрываем текущую сессию (Команда #CI;).

2.4 Если необходимо поменять имеющейся адрес и порт Update сервера  (Команда #FWSERV”TCP”,”ip адресс”,”ip порт”;).

2.5 Запускаем программу firmware_updater.exe.

2.6 В окне запущенной программы производим настройку: поле COM порта –ПУСТОЕ, байт в пакете – 128.

2.7 Нажимаем кнопку “Старт”.

2.8 Отправляем прибору команду  #FWUPDATE;

2.9 В поле “Доступные трекеры” появятся цифры (имея прибора и …).

2.10 По окончанию прошивки программы цифры в поле “Доступные трекеры” исчезнут.

2.11Проверка прошивки и конфигурирование.

2.11.1 Подаем команда #VER;

2.11.2 Проверяем на соответствие номера версии программы

2.11.2.1 В случае не удавшейся попытки обновления (версия программного обеспечения прибора не изменилась относительно начального состояния) необходимо подать команду ресет #RST;

2.11.3 Выставить необходимый таймаут выхода на сервер не равный 0 (Команда #IR…;)